| Tên máy | fi-8190 |  |
| --- | --- | --- |
| Kiểu máy | Quét 2 mặt tự động |  |
| Đèn quét | CIS x 2 |  |
| Khổ giấy | Tối đa: 215,9 x 355,6 mm; Tối thiểu: 48 x 50 mm Quét giấy dài: 6.096 mm Có khả năng quét hộ chiếu và sổ, thẻ nhựa và khổ A3 gập đôi mà không cần phụ kiện carrier sheet |  |
| Định lượng giấy | 20 - 465 g/m2 Sổ (Booklet): 7 mm Thẻ nhựa: 1,4 mm |  |
| Tốc độ quét |  | Một mặt: 90 ppm, Hai mặt: 180 ipm (A4, quét màu, 300dpi) |
| Khay giấy | 100 tờ (A4: 80 g/m2) |  |
| Công suất |  | 13000 trang/ ngày |
| Cổng kết nối |  | USB 3.2 Gen1x1 / USB 2.0 / USB 1.1 LAN: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Định dạng file | Hỗ trợ các định dạng file: Bitmap, TIFF, Multi-TIFF, JPEG, JPEG2000, Searchable PDF, PDF, PDF/A, PNG, RTF, Word, Excel, PowerPoint |  |
| Hỗ trợ Index file | XML, CSV, TXT |  |
| Tính năng tách trường văn bản (Metadata fields) | 20 trường, hỗ trợ font tiếng Việt, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Người dùng có thể tự định nghĩa trường văn bản. |  |
| Nhận dạng trường MRZ trên CCCD/ Hộ chiếu | Chuẩn TD1, TD2, TD3 |  |
| Phương thức tách bộ tài liệu | Blank page (single /duplex), Page count, Zonal OCR, Patch code, Barcode (1D /2D), Press Ctrl, Specific document (Automatic Profile Selection) |  |
| Nhận dạng chữ viết tay | Phần mềm có khả năng nâng cấp lên nhận dạng chữ viết tay bằng tùy chọn bản phần mềm nâng cao |  |
| Chứng chỉ môi trường | ENERGY STAR® và RoHS |  |
| Xuất xứ | Indonesia |  |